V-Wise SDK 周期上报数据字段说明

v1.0　|　2026-09　|　v_wise_agent 1.0.1

一、上报机制概述

- 上报通道：MQTT，主题 probe/devices/<IMEI>/data/up；默认周期 3 秒。

- 采集分两档：Full（全量，默认）与 Core（核心集，由平台下发指令切换）；未注明处均为 Full 模式携带。

- AT 查询节流：3s 周期内仅执行 GNSS 查询与 AT+QENG="servingcell"（快变）；SIM 状态、注册三域、PDP 等慢变项每 30 秒查询一次，其余周期复用缓存值。

- diag 节点：慢变诊断字段仅在 30s 刷新拍的消息中携带（约每 10 条携带一次）；diag.urc 则每个 3s 周期独立判定。

- GNSS 无定位时经纬度上报 0,0（无效值语义，绝不伪造坐标）。

二、3s 周期上报数据（常规消息体）

消息体按节点组织：system（主机与版本）、sim_card（SIM）、wireless（无线）、diag（诊断，仅部分周期）。

| 节点 | 字段 | 取值 / 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| system | timestamp | 毫秒时间戳（13位） | 上报时刻，每条消息必带 |
| system | cpu_util | 0~100（整数） | 树莓派 CPU 利用率（/proc），Full 模式携带 |
| system | mem_util | 0~100（整数） | 内存利用率（/proc），Full 模式携带 |
| system | imei / sn / hw_version | 字符串 | 设备标识（Full 模式）；运行期不变 |
| system | modem_version | 如 RM520NGLAAR03A03M4G | 模组固件版本（AT+CGMR 实测），启动后首条携带一次 |
| system | sw_version | 如 1.0.1 | SDK 版本号（编译期注入），启动后首条携带一次 |
| system | net_delay / net_loss | 毫秒 / 百分比 | Ping 时延与丢包率（启用 Ping 任务时携带） |
| system | longitude / latitude | 如 121.612 / 31.253 | GNSS 经纬度（AT+QGPS，3s 独立节拍）；0,0 = 本周期无有效定位 |
| sim_card | imsi / iccid | 字符串 | SIM 标识（30s 慢变缓存；空则不携带字段） |
| sim_card | status | READY / LOCKED / ABSENT / INITIALIZING / UNKNOWN | SIM 状态（AT+CPIN?，30s 缓存）；LOCKED=需 PIN/PUK 等非 READY 态 |
| wireless | net_type | LTE / NR5G | 网络类型（AT+QENG servingcell，每 3s 刷新） |
| wireless | rsrp / rsrq / sinr | dBm / dB / dB | 信号质量（QENG，每 3s 刷新）；-999 = 无效 |
| wireless | cid / tac | 十六进制字符串 | 服务小区 ID / 跟踪区（QENG，每 3s 刷新） |
| wireless | ue_state | SEARCH / LIMSRV / NOCONN / CONNECT / UNKNOWN | UE 驻网态（QENG state，每 3s 刷新）；LIMSRV=已驻留未注册（指向 SIM/签约/网络侧） |
| wireless | reg_stat | REGISTERED_HOME / REGISTERED_ROAMING / SEARCHING / NOT_REGISTERED / REGISTRATION_DENIED | 注册状态综合判定（30s 慢变缓存 + PDP 事实纠偏） |
| wireless | reg_err_code | 整数，0=无 | 注册拒绝原因码（CEREG stat=3 时第 6 段，30s 缓存） |
| wireless | error_code | NONE / SIM_FAULT / REGISTER_FAIL / WEAK_SIGNAL | 派生错误码（按 SIM/被拒/弱信号优先级推导，供平台异常监测） |
| wireless | apn | 字符串 | 接入点名（Full 模式；当前实现为空） |
| diag | urc | URC 原文，多行以 \n 拼接 | 本 3s 周期内收到的全部 URC 原始行；无 URC 则不携带该字段 |

三、30s 周期上报的 diag 数据（诊断节点）

diag 慢变字段仅在本周期刚完成 30s 慢变刷新的消息中携带（其余 3s 周期不重复携带，节省流量）。字段值为刷新拍实测，非缓存转发。

| 字段 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| reg_stat_ps | 0~5，-1=查询失败 | EPS 域注册状态（AT+CEREG?）。0=未注册 1=已注册(本网) 2=搜索中 3=注册被拒 4=未知 5=已注册(漫游) |
| reg_stat_cs | 0~5，-1=查询失败 | CS 域注册状态（AT+CREG?），短信通道判定 |
| reg_stat_5g | 0~5，-1=查询失败 | 5GS 域注册状态（AT+C5GREG?）。SA 网络下注册事实以此域为准（SA 下 CEREG 实测恒 0） |
| reg_cause | 整数，0=无 | EPS 注册拒绝原因码（CEREG? 响应扩展段，3GPP TS 24.301/24.501 EMM/5GMM cause） |
| pdp_active | true / false | PDP 是否持有有效 IP（AT+CGPADDR） |
| ue_ip | 如 10.x.x.x | UE 侧 PDP 地址（CGPADDR 实测） |
| ceer | 文本，如 "regular deactivation" | 扩展错误报告（AT+CEER，最近一次失败操作释放原因）。仅注册被拒、或已注册但承载不通时补查；非空才携带 |

四、常用定界判读

- ue_state=LIMSRV 且 reg_stat=NOT_REGISTERED：已驻留小区但注册被拒，优先查 SIM 签约 / 网络侧，非模组硬件问题。

- reg_stat=REGISTRATION_DENIED 或 reg_cause≠0：网络拒绝注册，结合 diag.ceer 文本与 diag.reg_cause 数字码定位拒绝原因。

- reg_stat=REGISTERED_HOME 但 pdp_active=false：注册正常而数据承载未通，查 PDP 激活（APN 配置 / 网络资源），diag.ceer 可能携带激活失败原因。

- 经纬度 0,0：本周期无有效 GNSS 定位，不参与地理判读。

- diag.urc 内容：3s 窗口内模组上报的原始 URC（如 +CSCON、+CGEV、+CEREG、+QSIMSTAT），为时序定位（何时发生）提供直接证据。

wireless.error_code的当前枚举值：

WEAK_SIGNAL("WEAK_SIGNAL", "信号弱"),

NET_RESOURCE_SHORT("NET_RESOURCE_SHORT", "网络资源不足"),

NO_NET_RESOURCE("NO_NET_RESOURCE", "无网络资源"),

G4G5_SWITCH("G4G5_SWITCH", "4/5G切换"),

REBOOT("REBOOT", "重启"),

BANDWIDTH_CONFLICT("BANDWIDTH_CONFLICT", "带宽竞争"),

REGISTER_FAIL("REGISTER_FAIL", "注册失败"),

SWITCH_FAIL("SWITCH_FAIL", "切换失败");

- 重启的判断：

收到一次这个消息，就判定sdk重启一次"system":{"cpu_util":0,"hw_version":"e04171","imei":"","latitude":0.0,"longitude":0.0,"mem_util":3,"sn":"08c88ebe62ffbb43","sw_version":"1.0.3","timestamp":1790237482671}

"error_code"